《客车空调装置检修》试题

试卷编号： 部门+学年+学期 +编号+A 如：【012021201A】01表示部门，2021表示所在学年，2表示学期 ，01表示院部编号，A 表示A卷（毕业补考由教务处给定）。

2021～2022学年第一学期期末考试A（B）卷

车辆3201 班（若班级数较多，可注明年级专业）

| 命题：韩威 |  |  | 审题： |  |  |  | 考试时长：110分钟 |  |  |  | 考试形式： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题号 | 一 | 二 |  | 三 | 四 | 五 |  | 六 | 七 | 八 |  | 九 | 十 | 总分 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：考生姓名一律填在左边密封线内规定的位置，填在其他地方试卷均作无效处理，答题不得超出密封线。

评分人

得分

一、填空题：（20×1分=20分）

1. 单位面积上所承受的垂直作用力称为               。

2. 测量温度的标尺称为         ，目前国际上常用的温标有               、                、                。

3. 湿空气的压力由               和               组成。

4. 1Mp等于多少               Pa。

5. 膨胀功为               表示工质对外界做功。

6. 汽化方式有               和               两种。

7. 制冷压缩机按工作原理可分为               和               。

8. 空调按其用途分为             和               ，客车空调属于               。

9. 按照工作方式通风系统可分为               和               。

评分人

得分

10. 通风机按照安装位置分为               和               。

二、单项选择题：（10×1分=10分）

1. 装有A和B两台压缩机的空调机组全冷工况时（     ）压缩机运转。

A.A	B.B	C.A和B	D.无

2. 某容器用真空压力表测得工质的真空度为5000Pa，当地的大气压为100000Pa，那么工质的绝对压力为（     ）Pa。

A.110000	B.105000	C.90000	D.95000

3. 下列循环中制冷系数最大的是（     ）循环。

A.正向	B.逆向	C.卡诺	D.逆卡诺

4. 活塞式制冷压缩机实际工作过程比理论工作过程多了一个（     ）过程。

A.吸气	B.排气	C.压缩	D.膨胀

5. 同一物质的压力越高，饱和温度越（     ）。

A.高	B.低	C.不变	D.不一定

6. 车外新鲜空气与车内循环空气按（     ）比例形成混合空气。

A.1:5	B.1:4	C.4:1	D.5:1

7. 蒸发器中制冷剂的状态变化为（     ）。

A.气态变液态	B.液态变气态	C.液态变固态	D.气态变固态

8. KLC40[2]-1T1中继电器KM1得电时（     ）运行。

A.冷凝风机低速	B.通风机低速	C.通风机高速	D.冷凝风机高速

9. 制冷压缩机的实际输气量（     ）理论输气量。

A.大于	B.小于	C.等于	D.不一定

10. 下列压缩机属于速度型的是（     ）。

A.活塞式	B.螺杆式	C.旋转式	D.离心式

评分人

得分

三、名词解释：（5×4分=20分）

1. 闭口系统

2. 湿空气

3. 露点温度

4. 过热度

5. 诱导通风系统

评分人

得分

四、简答题：（5×8分=40分）

1. 简述蒸汽压缩式制冷的工作过程。

2. 在压焓图上表示出回热循环并指出每一步的具体工作过程。

3. 简述活塞式制冷压缩机的工作原理。

4. 简述客车空调机组整修作业时的安全注意事项。

5. 简述客车空调机机组整修作业时对通风机、冷凝风机和压缩机的检查步骤。

评分人

得分

五、综述题：（1×10分=10分）

1. 简述客车空调装置通风系统的组成、作用和工作过程。